关于流花展馆泛光照明灯具采购项目

的招标公告

采购清单

项目名称：流花展馆泛光照明灯具采购项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形射灯LED投光灯 | 盏 | 1.光源：36*1W 普瑞芯片 2.输入电压：AC220V 3.防护等级：IP65 4.尺寸：Φ1150*132mm 5.光色：3000K 6.材质特性：压铸铝银色灯体，钢化玻璃，耐高温硅胶密封圈） 7.整灯功率：36W | 30 |
| 2 | 圆筒形射灯LED 双向壁灯 | 盏 | 1.光源：9*1*2W 普瑞芯片 2.输入电压：AC220V 3.防护等级：IP65 4.尺寸：Φ145x700mm 5.光色：3000K 6.材质特性：压铸铝灯体，钢化玻璃，耐高温硅胶密封圈） 7.整灯功率：18W | 74 |
| 3 | 长方形柱灯LED T8管18W | 盏 | 1、功率：18W 2、光色/色温：3000K 3、防护等级：IP65 4、输入电压：AC220V | 8 |
| 4 | 彩色花基射灯LED射灯 6W | 盏 | 1.光源：6*1W 普瑞芯片 2.光色：3000K 3.输入电压：AC220V 尺寸：Φ140*H215mm 4.防护级别：IP65 5.材质：压铸铝灯体，钢化玻璃，耐高温硅胶密封圈 6.整灯功率：6W | 23 |
| 5 | 柱状球形灯LED球泡 5W | 盏 | 1、功率：5W 2、光色/色温：3000K 3、防护等级：IP54 4、输入电压：AC220V 5、E27 | 46 |
| 6 | 地灯LED 双向出光步道地埋灯6W | 盏 | 1.光源：6*1W 普瑞芯片 2.输入电压：AC220V 3.防护等级：IP65 4.尺寸：Φ200*125mm 5.光色：3000K 6.材质特性：压铸铝灯体，钢化玻璃，耐高温硅胶密封圈） 7.整灯功率：6W | 30 |
| 7 | 方形内嵌灯LED 地脚灯6W | 盏 | 1.光源：6*1W 普瑞芯片 2.输入电压：AC220V 3.防护等级：IP65 4.尺寸：205*90*70mm 5.光色：3000K 6.材质特性：不锈 钢灯体，钢化玻璃，耐高温硅胶密封圈） 7.整灯功率：6W | 2 |
| 8 | LED灯带 | 条 | 1、防水LED灯带 2、5050 48灯14W 3、光色：3000K 4、全灌胶、套管 IP68 | 550米 |
| 9 | 花池灯LED 水底灯12W | 盏 | 1.光源：12*1W 普瑞芯片 2.输入电压：DC12V 3.防护等级：IP68 4.尺寸：Φ150*180mm 5.光色：3000K 6.材质特性：不锈钢灯体，钢化玻璃，耐高温硅胶密封圈） 7.整灯功率：12W | 16 |
| 10 | 庭院灯LED玉米灯 36W | 盏 | 1、功率：36W 2、光色/色温：3000K 3、防护等级：IP54 4、输入电压：AC220V 5、E27 | 49 |
| 11 | 圆形射灯（整套）LED PAR灯9W | 盏 | 1、功率：15W 2、光色/色温：3000K 3、防护等级：IP54 4、输入电压：AC220V 5、Φ95x125 6、E27 | 2 |
| 12 | LED天花射灯 | 盏 | 1、功率：9W 2、光色/色温：3000K 3、防护等级：IP54 4、输入电压：AC220V 5、Φ4寸 6、E27 | 11 |
| 13 | 不锈钢高杆灯 250W传统泛光灯 | 盏 | 1.光源：250W 亚明光源 2.输入电压：AC220V 3.防护等级：IP65 4.尺寸：415*415mm 5.光色：6000K 6.材质特性：冲压铝灯体，钢化玻璃，耐高温硅胶密封圈） 7.整灯功率：250W | 6 |
| 14 | 400W传统泛光灯 | 盏 | 1.光源：400W 亚明光源 2.输入电压：AC220V 3.防护等级：IP65 4.尺寸：415*415mm 5.光色：6000K 6.材质特性：冲压铝灯体，钢化玻璃，耐高温硅胶密封圈） 7.整灯功率：400W | 4 |
| 15 | 节能灯管 | 盏 | 1.E27 2.13w 3.220v | 100 |