附件1：

采购人需求

1、 工程概况：75WLED地砖灯主要使用在花城广场北广场地面上，通过七彩变换的光色、照明达到辅助照明，营造氛围，突出广场中心的目的。目前维修的数量大概有1000套。

2、需维修、更换材料表

| 原LED地砖灯主要材料 | 维修地砖灯使用材料 |
| --- | --- |
| 钢化玻璃（尺寸：1200*500）、（300*500）、（300*1000） | 使用原材料 |
| 挡光板 | 使用高档PC扩散板 |
| 普通玻璃（尺寸：1180*480） | 取消此玻璃 |
| 不锈钢底座 | 使用原材料 |
| LED灯板（线路板） | 铝基板（0.68平方） |
| LED灯珠 | 5050防水灯珠 |
| 电源 | 使用二合一产品，防水电源100W（带控制产品），便于维修 |
| 控制部分 |  |
| 原LED地砖灯辅助材料 |  |
| 胶水 | 采用高档AB胶及防水粘合胶 |
| 电线 | 采用国标线 |
| 增加部分（保证性能及使用） |  |
|  | 不锈钢（将原灯具玻璃全部使用不锈钢包边 |
|  | 包装材料 |
|  | 防水排气阀 |

3、维修要求

（1）为了不破坏灯体的，先将玻璃四周的密封胶用刀片处理干净，然后再撬开玻璃；

（2）拆下PC透光罩和第二层防水玻璃，并取出玻璃和PC透光罩，且拆掉固定灯板的螺丝，拆下报废的线路板；

（3）对灯体和玻璃外观进行清洁，并玻璃重新进行抛光；

（4）将原有的5050普通灯珠，改5050防水灯珠，将电源和控制器二合一即使用带控制的电源，并布置在不锈钢底座上；

（5）在灯具钢化玻璃外围再做一个不锈钢包边，并在钢化玻璃和不锈钢之间再打一层胶水，从而达到固定玻璃及防水的功能；

（6）增加防水排气阀；

（7）重新更换电缆防水接头，用胶固定密封电线，再封灌环氧树脂胶水。

4、质保期要求：两年

附件2：

| 序号 | 项目名称 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 投标控制单价（元） | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大功率地砖灯（550*1200） | 1、清洗发光砖玻璃 2、清洗发光砖底盒 3、更换PC扩散板 4、更换已损坏电源（带RGB控制） 5、更换已损坏光源（ 5050防水灯珠 1170*13*1.0mm） 6、增加不锈钢包边 7、增加防水排气阀 8、更换电缆防水接头，用胶固定密封电线再封灌环氧树脂胶水 9、整块基板封灌环氧树脂胶水 | 块 | 650 |  |  |  | 质保期：二年 |
|  | 大功率地砖灯（300*500） |  | 块 | 100 |  |  |  |  |
|  | 大功率地砖灯（300*1000） |  | 块 | 260 |  |  |  |  |
| 投标总报价（小写）： ；（大写）： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

新中轴线物业服务中心LED发光砖维修服务项目报价表.