附件1：招标人需求

1-10号馆中央空调系统设备汇总表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量（台） | 安装位置 | 供冷范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立离心机 | HC-T-600GSG | 1 | 1号主机房 | 1号馆1-4楼西 2号馆1-3楼 |
|  | 日立螺杆机 | RCUA500WHZ-E | 1 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 45Kw | 2 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 37Kw | 2 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 37Kw | 2 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw | 2 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMKⅡ-600L 7.5Kw×2 | 1 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-450 11Kw | 1 |  |  |
| 2 | 日立离心机 | HC-T-600GSG | 1 | 2号主机房 | 1号馆1-4楼东 3号馆1-3楼 |
|  | 日立螺杆机 | RCUA500WHZ-E | 1 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 45Kw | 2 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 37Kw | 2 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 37Kw | 2 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw | 2 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMKⅡ-600L 7.5Kw×2 | 1 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-450 11Kw | 1 |  |  |
| 3 | 日立螺杆机 | RCUA500WHZ-E | 3 | 3号主机房 | 1号馆1-4楼中 4号馆1-6楼 5号馆1-2楼 |
|  | 冷冻水泵 | 37Kw | 4 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw | 4 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-450 11Kw | 3 |  |  |
| 4 | 日立螺杆机 | RCUA500WHZ-E | 3 | 4号主机房 | 6号馆1-5楼 7号馆1-5楼东 |
|  | 冷冻水泵 | 37Kw | 4 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw | 4 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-450 11Kw | 3 |  |  |
| 5 | 日立离心机 | HC-T-600GSG | 2 | 5号主机房 | 8号馆1-5楼 7号馆1-5楼西 |
|  | 日立螺杆机 | RCUA440WHZ-E | 2 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 45Kw | 3 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 30Kw | 3 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 37Kw | 3 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw | 3 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-400 11Kw | 2 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMKⅡ-600L 7.5Kw×2 | 2 |  |  |
| 6 | 日立螺杆机 | RCUA440WHZ-E | 3 | 6号主机房 | 9号馆1-5楼 |
|  | 冷冻水泵 | 30Kw | 4 |  |  |
|  | 冷却水泵 | 30Kw | 4 |  |  |
|  | 冷却塔 | HMK-400 11Kw | 3 |  |  |
| 7 | 特灵螺杆机 | RTHB450RMFOOLWOPOOUNN3L F2LF00Q0C | 3 | 7号主机房 | 10号馆1-5楼 |
|  | 冷冻水泵 | Y225M-4S 45KW | 4 |  |  |
|  | 冷却水泵 | Y200L-4S 30KW | 4 |  |  |
|  | 冷却塔 | 7.5Kw | 3 |  |  |

中央空调主机维保服务内容及要求表

| 序号 | 服务内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 检查空调主机制冷剂的吸排气压力 |
| 2 | 检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏 |
| 3 | 检查压缩机运转电流 |
| 4 | 检查压缩机运转声音是否不正常声响、震动及高温 |
| 5 | 检查压缩机的工作电压 |
| 6 | 检查压缩机电机绝缘情况 |
| 7 | 检查压缩机油位、颜色及排气温度 |
| 8 | 检查压缩机油压差、机身温度 |
| 9 | 检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况、三相是否平衡 |
| 10 | 检查水流量保护开关工作情况 |
| 11 | 检查电脑主板、温度探头工作情况 |
| 12 | 检查空调主机配电开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好 |
| 13 | 检查冷凝器、蒸发器是否脏堵 |
| 14 | 对空调主机管道支架等相关设备进行除锈防腐蚀保养处理 |